MUZEJ MIMARA

Rooseveltov trg 5

HR-10000 ZAGREB                                                                               .

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Radovi na zamjeni cjevovoda u sustavu grijanja/hlađenja

Ev. broj nabave: 14/2019

| R.br. | ARTIKL/USLUGA | JM | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. | Radovi unutar kotlovnice Skidanje postoječe termičke izolacije izrađene od Al. Lima i mineralne vune ,odlaganje u prostorima investitora Demontaža dotrajalih zapornih kuglastih ventila, kontrola dosjeda i prirubnica, priprema za ugradnju novih Demontaža dotrajale čelične cijevi DN150, čišćenje ostatka cijevi i priprema za ugradnju nove Demontaža dotrajale čelične cijevi DN80 , čišćenje ostatka cijevi i priprema za ugradnju nove Čišćenje, servis i antikorozivna zaštita ventila na poziciji DN150-DN40, zamjena dotrajalih vijaka i brtvila Dobava i ugradnja novih zapornih kuglastih ventila DN 150 Dobava i ugradnja novih zapornih kuglastih ventila DN 100 Dobava i ugradnja novih zapornih kuglastih ventila DN 80 Demontaža, servis i ponovna montaža kotlovskih sigurnosnih ventila DN 40 Dobava i ugradnja nove čelične cijevi DN 150, antikorozivna zaštita Dobava i ugradnja nove čelične cijevi DN 80, antikorozivna zaštita Montaža predhodno demontirane termičke izolacije i Al. obloge uz zamjenu i popravak oštečenih i dotrajalih elemenata Al.oolige i mineralne vune Dobava i zamjena manometra 0-10bar-a, 63mm sa predventilom Dobava i zamjena te rmometara 0-120°C 80mm Demontaža servis i ponovna montaža sigurnosnog ventia exspanzione posude Čišćenje mehaničkih hvatača nečistoće unutar kotlovnice DN150-DN80 uz zamjenu sita po potrebi Čišćenje nepovratnih ventila unutar kotlovnice DN150-DN80 uz zamjenu svih brtvi i vijaka Servis i čišćenje troputnih uz zamjenu osovinskih brtvila mješajućih ventila unutar kotlovnice, kontrola ispravnosti pogona ventila i upravljačke automatike Ostali radovi; pražnjenje sustava tehnićke vode, čišćenje gradilišta od ostataka nastalih obavljanjem radova, transport potrebne opreme, materijala tlačna proba nakon obavljanja radova ,punjenje sistema i odzračivanje , puštanje u rad uz kontrolu rada sustava. Radovi u hodniku-suteren Demontaža dotrajalog cjevovoda, lukova i pripadajučih ventila uz predhodno pražnjenje sustava, demontažu termičke izolacije DN40-DN50 Dobava i ugradnja čelične bezšavne cijevi DN40, antikorozivna zaštita temeljnjum i završnom bojom Dobava i ugradnja čelićne bezšavne cijevi DN50, antikorozivna zaštita temeljnjom i završnom bojom Dobava i ugradnja kuglastih zapornih ventila DN40 Dobava i ugradnja kuglastih zapornih ventila DN 50 Dobava i ugradnja PP slavina ½“ Dobava i zamjena kuklastih ventila odzraka ½“ Izrada termičke izolacije cjevovoda Ostali radovi; pražnjenje cjevovoda tehničke vode, čišćenje gradilišta od ostataka kod obavljanja radova, transport alata i materijala, tlačna proba ipregleda na propustnost, punjenje i odzračivanje Radovi unutar rashladne stanice Demontaža dotrajalih zapornih kuglastih ventila , kontrol dosjeda prirubnica, priprema za ugradnju novih Rastavljanje pocinčanog cjevovoda automatske nadopune i demontaža zapornih ventila 1“ Antikorozivna zažtita prirubnica DN 150 temeljnjom i završnom bojom Dobava i ugradnja novih zapornih kuglastih ventila DN 150 Čišćenje mehaničkih hvatača nećistoče DN150-DN 80 uz zamjenu sita po potrebi Čišćenje nepovratnih ventilla unutar rashladne stanice DN150-DN80 uz zamjenu svihbrtvi ivijaka Dobava i zamjena manometara 0-10bar-a 63mm sa predventilom Dobava i zamjena termometara 0-120°C 80mm Ostali radovi: pražnjenje sustava hladne i rashladne vode, čišćenje gradilišta od ostataka nastalih obavljanjem radova, transport potrebnog materijala i alata, punjenje sustava vodom i odzračivanje | m² kom m m kom kom kom kom kom m m m² kom kom kom kom kom kom kpl m m m kom kom kom kom m² kpl kom kom kom kom kom kom kom kom kpl | 70 10 8 8 32 2 3 5 2 8 8 70 10 10 1 8 8 2 1 40 15 25 8 8 20 10 20 1 5 1 10 5 4 4 8 8 1 |  |  |

UKUPNO:

PDV:

UKUPNO sa PDVO-om:                             KN

Napomena:  Rok izvođenja  radova je 10 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.